МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

| 04.06.2026 | м. Київ | N 745 |
| --- | --- | --- |

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2026 р. за N 896/46290

Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, тимчасового зберігання, перевезення, оброблення відходів та вимоги щодо безпечності для здоров'я людини продукції, що виробляється з відходів"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 25 червня 2026 року N 865

Відповідно до пунктів 1, 5 частини першої статті 24 Закону України "Про управління відходами", частини третьої статті 29 Закону України "Про систему громадського здоров'я", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90), та з метою затвердження вимог щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, тимчасового зберігання, перевезення, оброблення відходів та вимог щодо безпечності для здоров'я людини продукції, що виробляється з відходів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні норми та правила "Вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, тимчасового зберігання, перевезення, оброблення відходів та вимоги щодо безпечності для здоров'я людини продукції, що виробляється з відходів", що додаються.

2. Департаменту громадського здоров'я (Тетяні Скапі) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

| Міністр | Віктор ЛЯШКО |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: |  |
| Уповноважений Верховної Ради України з прав людини | Дмитро ЛУБІНЕЦЬ |
| Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України | Олексій КУЛЕБА |
| Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України | Олексій СОБОЛЕВ |
| Президент НАМН України | Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
04 червня 2026 року N 745

Державні санітарні норми та правила
"Вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, тимчасового зберігання, перевезення, оброблення відходів та вимоги щодо безпечності для здоров'я людини продукції, що виробляється з відходів"

I. Загальні положення

1 Ці Державні санітарні норми та правила встановлюють обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпечних для здоров'я людини умов при здійсненні діяльності, пов'язаної з утворенням, збиранням, тимчасовим зберіганням, перевезенням та обробленням відходів, а також вимоги щодо безпечності для здоров'я людини продукції, виготовленої з відходів.

2. Дія цих Державних санітарних норм та правил поширюється на всіх суб'єктів господарювання у сфері управління відходами, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів відповідно до Порядку видачі, відмови у видачі, припинення дії дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року N 1328, та інтегрований довкіллєвий дозвіл на провадження діяльності з управління відходами відповідно до Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення".

(пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

3. У цих Державних санітарних нормах та правилах терміни вживаються в таких значеннях:

безпечність для здоров'я людини - гранично допустимі концентрації (далі - ГДК) у повітрі, воді, ґрунті, продукції чи відходах шкідливих фізичних, хімічних або біологічних чинників, які можуть безпосередньо або опосередковано спричинити негативний вплив на здоров'я людини.

Інші терміни у цих Державних санітарних нормах та правилах вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про управління відходами", "Про систему громадського здоров'я", "Про охорону праці", "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та інших нормативно-правових актах в сфері управління відходами, захисту людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу відходів, охорони здоров'я і охорони праці.

II. Загальні вимоги до безпечності під час операції з управління відходами

1. Процеси утворення, збирання, зберігання, перевезення та оброблення відходів повинні здійснюватися з урахуванням наступних вимог:

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

попередження потрапляння небезпечних відходів у повітря, ґрунт, воду;

недопущення контакту населення з небезпечними відходами, крім небезпечних відходів у складі побутових;

дотримання Державних медико-санітарних нормативів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2024 року за N 763/42108, Державних медико-санітарних нормативів "Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2024 року за N 764/42109, та Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року N 1595, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 року за N 722/35005, у межах санітарно-захисної зони, Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 травня 2022 року N 721, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2022 року за N 524/37860, у пунктах водокористування на протязі всього періоду його експлуатації.

(абзац четвертий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

2. Працівники, що залучаються до операцій з управління відходами, повинні проходити інструктаж або навчання з питань гігієни та охорони праці, а також у разі необхідності відповідно до вимог Порядку організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 вересня 2025 року N 1393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за N 1551/44957, попередній та періодичний медичний огляд.

(пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

3. Працівники, що залучаються до операцій з управління відходами в межах території утворювача відходів і здійснюють дезінфекцію ємностей вторинного пакування відходів, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям з проколозахисною прокладкою та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року N 1804, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за N 1494/32946.

4. Організація охорони праці при виконанні робіт, пов'язаних з утворенням, збиранням, зберіганням, перевезенням та обробленням відходів здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" і передбачає виконання заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

(пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

III. Гігієнічні вимоги до управління відходами на етапах утворення, збирання та перевезення

1. Утворювачі відходів повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, зокрема шляхом впровадження найкращих доступних технологій і методів управління відходами.

Забороняється змішувати:

різні види небезпечних відходів або небезпечні відходи з відходами, що не є небезпечними;

відходи, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

2. Утворювач відходів, крім побутових, забезпечує класифікацію утворених відходів відповідно до Порядку класифікації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року N 1102.

3. Майданчики для збирання побутових відходів повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195.

(пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

4. Майданчики для тимчасового зберігання відходів (крім побутових відходів), зокрема в контейнерах, повинні:

мати тверде покриття із схилом для стоку дощових і талих вод з облаштуванням зумпфу або під'єднання до централізованої системи водовідведення;

бути облаштовані зручними під'їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів;

бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менш 20 метрів.

5. Зумпфи, при їх облаштуванні, повинні регулярно очищатись та знезаражуватись. Верхня частина зумпфу повинна бути захищена решіткою або кришкою і мати обмежений доступ для сторонніх осіб.

6. Майданчики для розміщення контейнерів без верхніх кришок повинні мати навіс, для запобігання попадання дощових (талих) вод у контейнер.

7. Майданчики повинні прибиратися від залишків відходів після кожного звільнення або вивозу контейнерів.

8. Контейнерні майданчики повинні регулярно оброблятися з застосуванням миючих та дезінфікуючих засобів, але не рідше 1 разу в місяць в літній період і 1 разу в квартал в інші періоди (осінній, зимовий, весняний).

9. Перевезення побутових відходів проводиться з використанням транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують запобігання шкідливому впливу відходів, що перевозяться, на навколишнє природнє середовище, здоров'я людей і майно (далі - транспортний засіб спеціального призначення).

(пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

10. Під час перевезення та виконання вантажно-розвантажувальних робіт перебування сторонніх осіб на транспортному засобі спеціального призначення заборонено.

11. Транспортний засіб спеціального призначення для перевезення побутових відходів перед закінченням кожної зміни повинен вивантажити зібрані побутові відходи на об'єкті управління побутовими відходами.

12. Миття та планова дезінфекція транспортного засобу спеціального призначення проводяться за необхідності, але не рідше двох разів на місяць в літній період і 1 разу в квартал в інші періоди (осінній, зимовий, весняний).

(абзац перший пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

Під час проведення дезінфекції транспортного засобу обробляють колеса, днище, кузов, забірник відходів та кабіну водія.

13. Миття та планова дезінфекція транспортного засобу спеціального призначення повинна проводитись на спеціальному майданчику або приміщенні, що забезпечує стік рідин після проведення обробки транспортного засобу спеціального призначення і недопущення їх попадання в ґрунт, водойми. При виконанні таких робіт в приміщені, приміщення повинно бути обладнано засобами вентиляції.

(пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

14. Організація роздільного збирання побутових відходів здійснюється виконавчими органами органів місцевого самоврядування згідно з Методикою роздільного збирання побутових відходів, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13 грудня 2023 року N 1130, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2024 року за N 168/41513.

(пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

IV. Оброблення відходів

1. Місця захоронення відходів (далі - полігони) розміщуються за межами житлової зони та на відокремлених територіях із забезпеченням нормативних розмірів санітарно-захисної зони відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року N 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

2. Вимоги до експлуатації полігону визначаються правилами технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до частини третьої статті 40 Закону України "Про управління відходами".

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

3. Дезінфекція коліс транспортного засобу спеціального призначення повинна здійснюватися на контрольно-дезінфікуючій установці з пристроєм бетонної ванни на виїзді з полігона.

4. У разі забруднення відходами прилеглих до робочих територій полігона, включаючи дороги загального користування та прилеглі території, суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що експлуатують полігон, забезпечується прибирання та доставка зібраних відходів на робочу карту полігона.

(абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

На полігонах, біля місць розвантаження та складування відходів, перпендикулярно напряму панівних вітрів повинні встановлюватися сітчасті огорожі для затримки легких фракцій відходів.

Не допускається попадання легких фракцій відходів, змив атмосферними опадами частини відходів за межі території полігону.

5. Суб'єкти господарювання, що експлуатують полігон, повинні забезпечувати очищення викидів і скидів, які виникають в процесі експлуатації полігону, до нормативних рівнів.

6. Експлуатація об'єктів оброблення відходів повинна здійснюватися відповідно до вимог Правил технічної експлуатації об'єктів оброблення відходів, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 26 червня 2025 року N 1317, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2025 року за N 1200/44606.

(пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

7. Експлуатація установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів повинна здійснюватися відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 25 квітня 2025 року N 856, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 червня 2025 року за N 962/44368.

(пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

V. Вимоги щодо безпечності для здоров'я людини продукції, виготовленої з відходів

1. Продукція, виготовлена з відходів, допускається до виробництва, обігу та використання лише за умов:

забезпечення її безпечності, стабільності та відповідності вимогам державних медико-санітарних нормативів;

відповідності вимогам до аналогічної продукції, виготовленої з первинної сировини.

2. Побічні продукти, які утворилися як виробничий залишок у виробничому процесі повинні відповідати вимогам, визначеним Критеріями віднесення речовин або предметів до побічних продуктів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року N 1214.

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

3. Забороняється визнавати продукцією матеріали, що мають хоча б одну з небезпечних властивостей для здоров'я людей і навколишнього природного середовища, які роблять відходи небезпечними, відповідно до додатка 3 до Закону України "Про управління відходами".

4. Вимоги до виробництва:

забезпечення системи контролю якості відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) "Системи управління якістю. Вимоги", прийнятого наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 21 грудня 2015 року N 203;

(абзац другий пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.2026 р. N 865)

контроль вхідної сировини;

ведення лабораторного контролю та документації.

5. Вимоги до маркування та обігу продукції:

відповідність державним медико-санітарним вимогам та технічним регламентам;

зазначення складу, небезпечних властивостей, правил використання;

заборона обігу небезпечної продукції.

6. Заборонені види продукції:

токсичні, канцерогенні, мутагенні матеріали;

продукція, яка не підлягає обробленню;

матеріали з підвищеною радіоактивністю;

продукція, що не відповідає вимогам державних медико-санітарних нормативів.

| Директор Департаменту громадського здоров'я | Тетяна СКАПА |
| --- | --- |